| SK 네트웍스 Family AI 29기 : 4팀 멀티 에이전트 테스트 계획 및 결과 보고서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 산출물 단계 | 모델링 및 평가 |
| --- | --- |
| 제출 일자 | 2026. 8. 14. |
| 깃허브 경로 | https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN29-FINAL-4TEAM |
| 작성 팀원 | 이동윤 (AI·RAG) |

| ## 1. 테스트 개요 및 환경 설정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 1.1 테스트 목적 및 범위 정의

본 보고서는 현재 SingleRAGPipeline 기준선의 실제 검증 결과와 역할 기반 Multi-Agent 전환 후 실행할 테스트를 함께 관리한다. 완료 판정은 Unit, 격리 DB, Local 기술재현, 공식 공동 실행, Backend 저장 E2E, Multi-Agent Runtime으로 분리한다.

### 1.2 기술 스택 및 테스트 환경

| 구분 | 상세 스펙 |
| --- | --- |
| Language & Framework | Python 3.13.13, FastAPI, Pydantic, LangGraph, pytest |
| LLM / Embedding | gpt-4.1-mini (GUIDANCE_ONLY), BAAI/bge-m3 rev 5617a9f… (1024d) |
| Database / Retrieval | PostgreSQL 16.x, pgvector 0.8.6, Cosine Exact, Top-K 5, Threshold 0.4 |
| Contract / Runtime | AI Contract 3.0.0, HTTP Mock·Local 분리, 전체 Timeout 30초, AI Retry 0..1 |

### 1.3 에이전트 구성 개요

- Orchestrator / Supervisor: 현재 PipelineRouter와 SingleRAGPipeline만 있다. Supervisor·Handoff는 NOT_IMPLEMENTED다.

- Safety Guard: 위험 규칙을 검색·LLM보다 먼저 적용한다 (CURRENT / PASS_UNIT).

- Retrieval Role: 승인 청크 pgvector 검색 Stage는 구현됐다. 독립 Agent·공식 공동 재실행은 남았다.

- Guidance Role: 검증 Evidence만 OpenAI GUIDANCE_ONLY 안내에 사용한다 (PASS_LOCAL).

- Review / Evidence: AI 검증은 구현됐고 Backend 저장·Crosswalk·공개·상태 전이 E2E는 NOT_RUN이다.

| ## 2. 구성요소 연동 및 단위 기능 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 2.1 데이터베이스 및 저장소 연동 검증

| 테스트 항목 | 검증 내용 및 평가 요소 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| AI 단위·계약 회귀 | 현재 HEAD unit 전체: Schema·Safety·Retry·LLM Adapter | PASS 229 |
| 의존성·Python | Python 3.13.13, requirements.lock, pip check | PASS |
| Local G1-A Runtime | 실제 OpenAI·pgvector·Strict HTTP·Schema 3.0.0 | PASS_LOCAL |
| Backend 저장 E2E | AIRun·EvidenceLink·Replay·상태 전이 동일 Scenario | NOT_RUN |

### 2.2 RAG 성능 및 검색 정확도 테스트

| 케이스 ID | 입력/범위 | 기대 결과 및 판정 기준 | 테스트 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAG-ISO-12 | 격리 DB 승인 7청크 + 정책 차단 | 실제 Query 7 + 사전 차단 5; 금지 Hit 0 | PASS 12/12 Recall@5 1.0 MRR 0.8857 |
| G1A-LOCAL | WPUJAC104DWH 저유량 증상 | Readonly View 검색·예상 Evidence·Strict HTTP·LLM Grounding | PASS_LOCAL Evidence 5 |
| RAG-JOINT | 공식 QA Host + Backend Submit | 같은 SHA·팀 DB·저장·Replay·상태 전이 증거 | NOT_RUN / HOLD |

### 2.3 MCP 및 외부 도구 연동 테스트

- 외부 LLM 연동: OpenAI Responses API Adapter와 Structured Output 검증이 구현됐다. 2026-08-14 이동윤 Host Local 기술재현에서 모델 gpt-4.1-mini-2025-04-14, Token 1180, Strict HTTP 200을 확인했다.

- 장애 방어: 전체 30초, Stage 3~15초, AI 내부 재시도 최대 1회, Backend 자동 재시도 0회다. 주입한 Pipeline Stage Timeout의 실제 HTTP 504는 PASS지만 Provider 네트워크 Timeout은 NOT_RUN이다.

| ## 3. 외부 LLM 적용 및 평가 결과 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.1 모델 적용 환경 및 범위

- 파인튜닝: 수행하지 않음. 자체 sLLM 학습·LoRA·DPO 결과를 주장하지 않는다.

- LLM: gpt-4.1-mini, Prompt customer_guidance/v2, Structured Output, store=false, GUIDANCE_ONLY.

- Embedding: BAAI/bge-m3 고정 Revision, 1024차원 L2 Normalize. 승인 7청크의 검색 근거만 안내 생성에 사용한다.

### 3.2 경로별 동작 및 검증 결과

| 평가 경로 | 결정적 Rule / Fallback | 근거 기반 OpenAI Guidance | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| Danger | Rule / TOTAL_STOP; LLM 0회 | 호출 금지 | PASS_UNIT |
| No-Evidence | FALLBACK / 상담필요; LLM 0회 | 호출 금지 | PASS_UNIT |
| Verified Evidence | 상태·허용 행동 고정 | gpt-4.1-mini; Token 1180; Grounding | PASS_LOCAL |

QA 관찰: Danger와 No-Evidence는 Provider 호출을 차단하고, 검증된 Evidence 경로만 LLM을 사용한다. 이 결과는 Local 기술재현이며 공식 QA Host·Backend 저장 E2E로 확대하지 않는다.

### 3.3 모델 한계 및 개선 방향

- 한계점: 제품 1종·D세대·공식 문서 1개·승인 7청크 범위이며, 전체 제품 일반화·정확도 100%·환각 0%를 주장할 수 없다.

- 개선 방향: 팀 DB와 Backend E2E를 먼저 고정한 뒤 Hard Negative, Recall@1, Precision@K, Fallback 정확도, 비용·지연을 추가하고 Multi-Agent와 동일 평가셋으로 비교한다.

| ## 4. 시나리오 기반 멀티 에이전트 통합 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 4.1 현재 Workflow 실행 검증과 Multi-Agent 계획

- 대표 요청: WPUJAC104DWH D세대 저유량 증상을 Backend가 공개 UUID·Correlation·state_version과 함께 전달한다.

- 현재 실행: structuring→safety→missing_fields→retrieval→generation→validation의 단일 LangGraph Workflow를 수행한다.

- 조건 분기:

  - Danger: 검색·LLM을 건너뛰고 결정적 TOTAL_STOP 안내를 반환한다 (PASS_UNIT).

  - Verified Evidence: 팀 View 검색 후 OpenAI 안내와 계약 3.0.0 응답을 반환한다 (PASS_LOCAL).

- No-Evidence / 구성 실패 / Timeout을 FALLBACK·503·504로 구분한다 (PASS_UNIT, 일부 PASS_LOCAL).

- TO-BE: Supervisor→Safety→Retrieval→Guidance→Review/Evidence Handoff와 역할별 완료 조건은 구현 후 실행한다 (NOT_RUN).

### 4.2 에이전트 협업 및 라우팅 테스트

- Routing 계획: Safety 선행, Evidence 존재 여부, Provider 사용 권한에 따라 역할을 선택하고 각 Handoff의 입력·출력 Schema를 검증한다. 현재 역할 간 Handoff는 NOT_RUN이다.

- State 계획: PipelineContext의 Trace·Safety·Evidence·Guidance·Trace를 역할별 최소 입력으로 전달하고 누락·오염·동시성 충돌을 검사한다. Backend state_version 권위는 유지한다.

### 4.3 예외 상황 및 방어 체계 테스트

- RAG 0건: HTTP 200 FALLBACK / RETRIEVING / caution / consultation_recommended / PENDING_CONSULTATION / 빈 Evidence를 검증한다 (PASS_UNIT).

- 구성·Timeout: Vector Store 미설정은 HTTP 503, Pipeline Stage Timeout은 AI-TIMEOUT-01 / HTTP 504로 노출한다. Provider 네트워크 Timeout과 Backend 상담 전환은 NOT_RUN이다.

- 출력·권한: 금지 표현·위험 행동·Grounding·Schema를 검증하고, AI가 업무 Event나 EvidenceCardDTO를 직접 발행하지 않음을 확인한다. Multi-Agent에서도 동일 Gate를 강제한다.

| ## 5. 종합 실행 결과 및 개선 내용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.1 테스트 케이스 종합 요약

| 구분 | 테스트 수 | 성공 | 실패 | 성공률 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI 단위·계약 | 229 | 229 | 0 | 100% | 5 warnings, 7 subtests passed |
| Local G1-A Gate | 4 | 4 | 0 | 100% | OpenAI·pgvector·Strict HTTP·주입 504 |
| Multi-Agent / Backend E2E | 계획 4 | 0 | 0 | N/A | Routing·Handoff·저장·Replay NOT_RUN |

### 5.2 발견된 결함 및 개선 조치

| 이슈 (Issue) | 원인 (Cause) | 조치·완료 조건 (Action) |
| --- | --- | --- |
| Multi-Agent Runtime 없음 | SingleRAGPipeline만 실행 | 이동윤: Supervisor·역할 계약·Handoff 구현 + 역할별 Test |
| 공식 공동 E2E 미실행 | Local PASS에 Backend 저장·전이 미포함 | 최지용·김은진·이동윤: 같은 SHA 팀 DB→Local HTTP→저장·Replay·Event PASS |
| Provider 장애 미주입 | 504는 Stage Timeout 주입 | Fault Harness: Provider Timeout→AI 504→Backend TIMED_OUT·상담 전환 |